taendig macht und im Speicher verbleibt.

Anschliessend kann SP gestartet werden.

-----------------------

ACHTUNG:

Diese Software ist noch nicht 100%ig getestet, bitte irgendwelche

Probleme an DL1MEN @ DB0PV berichten.

TFPCR setzt voraus, dass ein "Dreilieterkabel" zwischen PC und TNC

verwendet wird, also nur die beiden Datenleitungen und Masse

(beim 25-poligen Stecker sind das Pins 2, 3 und 7).

Bisher getestet mit PK232 (neuere Version), MFJ1278 und TNC2 mit

TF und TAPR 1.1.6.

Nochmal Achtung:

Wer einen MFJ1278 neuerer Bauart hat sollte erst einmal sehen ob

diese TNC2 kompatibel ist - es gibt eine Version des 1278 bei der

man ein WA8DED-EPROM nachruesten kann, in diesem Fall ist das dem

TFPCR vorzuziehen!

-----------------------

So, und nun zur Installation:

1. Installation von SP:

--------------------

Achtung:  Gilt nur fuer SP Version 4.01.01 oder hoeher!

Die Installation von SP ist anhand der Beispiele in SP.CFG und anhand des

Handbuches vorzunehmen.  Wer sich nicht mit SP auskennt sollte es vielleicht

(so er hat) SP zunaechst einmal mit einem TNC2 mit WA8DED EPROM probieren,

nur um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, einen groben Schnitzer zu

begehen.

Als Minimum ist es notwendig, das SP-Handbuch vorher gruendlich zu lesen,

speziell die folgenden Kapitel:

- 1 bis 3.6 (Seiten 2-7)

- 4 (Seiten 31)

- 5.4 (Seite 37)

- A.1 (Seiten 55-65)

- A.10 (Seiten 71-74)

Nach Fertigstellen bzw. Aendern der entsprechenden SP.CFG ist folgendes zu

beachten:

Handbuch Seite 71, "TNC-Konfiguration":

Fuer den TFPCR-Treiber muss folgendes angegeben werden:

CFG=PORT0:5

CFG=BAUD0:9600

(angenommen TNC 0 ist der betreffende TNC, Baudrate ist egal da nicht

von SP bestimmt).

Also, "COM5" ist die pseudo-Schnittstelle fuer TFPCR.  Die Baudrate muss

angegeben werden, ist aber irrelevant und wird NICHT abgefragt!

2. Installation von TFPCR.COM:

---------------------------

Zunaechst wird TFPCR.COM in ein DOS-Verzeichnis kopiert, das im

Suchpfad liegt.

Als naechstes ist der TNC anzuschliessen und in den KISS-Modus zu

bringen.  Dies kann TFPCR.COM zwar zur Not auch, aber das ist einer der

Punkte die getestet werden muessen.

Nun wird ein Funkgeraet an den TNC angeschlossen.

Sie muessen wissen, welchen Port und welchen IRQ die Schnittstelle benutzt

an die der TNC angeschlossen ist.  Ueblich sind:

COM1 -- Port 3F8  IRQ 4

COM2 -- Port 2F8  IRQ 3

TFPCR.COM ist auf folgende Werte eingestellt:

COM1 9600 Baud.

Sollte das bei Ihnen stimmen ist alles in Ordnung.  Wenn nicht, muss

TFPCR.COM mit Parametern gestartet werden.  ACHTUNG:

nur 2400, 4800, 9600 und 19200 Baud werden unterstuetzt!!

Folgende Parameter sind beim Aufruf von TFPCR verwendbar:

(es muss jeweils EIN Leerzeichen vor dem "-" stehen, KEINE Leerzeichen

innerhalb des Parameters)

-aXXX           XXX = hexadezimale Portadresse, z.B.      -a2F8

-bNNNN         NNNN = Baudrate, 9600 oder 19200, z.B.     -b19200

-iN               N = IRQ-Vektornummer, z.B.              -i3

-s                    AUTOKISS.CFG wird geladen (kein Parameter).

-Cn               n = COM-Nummer (1,2,3 oder 4)

(ersetzt -a und -i bei Standard-Schnittstelle)

-IXX             XX = hexadezimale Interruptadresse, z.B. -IFE

-------------------> ACHTUNG:  WIRD VON SP 4.01.xx NICHT UNTERST�TZT!!!!!!

Um also zum Beispiel TFPCR.COM auf COM2 mit 19200 Baud zu

betreiben, wird am C> Prompt folgendes eingegeben:

TFPCR -a2F8 -b19200 -i3

oder:

TFPCR -C2 -b19200

2.1. Start von TFPCR.COM:

--------------------

Nach EIngabe des Befehls (TFPCR), eventuell mit Parametern, sollte

folgendes angezeigt werden:

�����������������������������������������������������������ͻ

� TFPCR - TFPCResident v2.1c / v1.20 / INT FE / Jul 17 1990 �

�                                                           �

� RS232 Port 2F8 IRQ 3 19200 Baud  10 Chans  Params at 6D01 �

�                                                           �

�   TF2.1c by NORD><LINK (DF2AU/DC4OX)  Changes by DL1MEN   �

�����������������������������������������������������������ͼ

Danach sollte das DOS-Prompt wieder erscheinen.  Falls der Rechner sich

zu diesem Zeitpunkt aufhaengt, neu booten und nachsehen ob irgendwelche

residenten Programme oder Treiber geladen werden die entweder die

entsprechend benutzte COM-Schnittstelle oder den Timerinterrupt benutzen.

TFPCR ist nun resident geladen und beansprucht ca 66000 Bytes Systemspeicher.

Der Treiber kann nur einmal geladen werden, siehe 4.3 (@Q) um TFPCR

wieder zu entfernen.

Danach kann nun SP aufgerufen werden.  Auf dem Startbildschirm sollte

nach kurzer Zeit fuer ein paar Sekunden angezeigt werden:

TNC 0 (TF-PC/KISS) in Host mode

3. Zu beachten:

------------

TFPCR ist zur Zeit fuer 10 Kanaele kompiliert.

Die folgenden TF2.1c Befehle existieren nicht in TFPCR:

A E H K QRES Z @F

WAEHREND TFPCR AKTIV IST DARF KEIN PROGRAMM GESTARTET WERDEN DAS DEN

COM-PORT BENUTZT DER FUER DEN TNC RESERVIERT IST!

Bei starkem Verkehrsaufkommen auf der Frequenz kann es vorkommen, dass

die DOS-Uhr nachgeht, dies ist normal.  Ebenso kann es zu einer

- teilweise merklichen - Verlangsamung des Rechners kommen.  Aus diesem

Grunde ist TFPCR.COM fuer 80286 kompiliert und kann auf einem XT

(ausser mit V20 oder V30) nicht laufen.

TFPCR kann in Verbindung mit SP dazu benutzt werden "trocken" zu ueben,

ohne angeschlossenen TNC ist TFPCR voll funktionsfaehig!

4. Zusaetzliche Features:

----------------------

TFPCR.COM bietet zwei zusaetzliche Features die intensiv getestet werden

sollten:

4.1. Kommandozeilenparameter "-s":

Mit "-s" auf der Kommandozeile (also z.B.  Aufruf "TF -s") wird eine Datei

namens AUTOKISS.CFG gesucht.  Diese Datei muss sich entweder im

augenblicklichen Verzeichnis oder im Wurzelverzeichnis (Root) des gerade

benutzten Laufwerks befinden.

Der gesamte Inhalt der Datei wird LANGSAM an den TNC gesendet.  In dieser

Datei sollte sich ueblicherweise der TNC-Befehl befinden, der in den

KISS-Modus schaltet.  Der TNC sollte 1 Sekunde nach Aussenden des letzten

Zeichens im KISS-Modus sein.

4.2. Extended-Befehl "@K":

Man kann auch, nach Laden von TFPCR, SP blind starten.  Nachdem SP

hochgefahren ist gibt man ein:

ESC @K...

Wobei "..." der entsprechende TNC-Befehl ist der in den KISS-Modus

schaltet, z.B.:

ESC @Kkiss on

oder bei TF2.1c:

ESC @KESC@K

Es koennen mehrere Befehle ausgefuehrt werden, einer nach dem Anderen mit

ESC @K eingeleitet.

(ESC = Druecken der "ESC" Taste)

4.3. Entfernen von TFPCR:

Das Programm UNTFPC.COM entfernt TFPCR.COM aus dem Arbeitsspeicher.

5. PARAMETERVOREINSTELLUNG:

------------------------

Die wichtigsten Betriebsparameter koennen mittels DEBUG veraendert werden.

Wenn TFPCR.COM in DEBUG geladen ist, befinden sich die Parameter an der

Adresse die beim Starten unter "Params at" (im Beispiel oben 6D01)

angezeigt wird.  Die Parameter sind, in dieser Reigenfolge:

Adresse

("Params at"

plus offset)    Bytes   Defaultwert     Erklaerung

--------------------------------------------------------------------------

0000            6       "      "        Rufzeichen

0006            1       0x60            SSID (mit 0x60 geORt)

0007            1       4               Maximalzahl Connects

0008            1       0               NICHT AENDERN!

0009            1       0               0=digipeat aus, 1=digipeat ein

000A            1       0x40            P-persistence

000B            1       0x0A            Slot time

000C            1       0x1E            TXDELAY

000D            1       1               1=PTT ein, 0=PTT aus

000E            1       1               1=AX.25 Version 2, 0=AX.25 Version 1

000F            1       4               MAXFRAME

0010            1       0x0A            Anzahl Wiederholungsversuche

0011            1       4               FRACK

0012            1       0               Call-Validation (0=aus, 1=ein)

0013            1       0               0=Duplex aus, 1=Duplex ein

0014            1       0               NICHT AENDERN!

0015            1       0               NICHT AENDERN!

0016            1       0               NICHT AENDERN!

0017            2       0x100           NICHT AENDERN!

0019            2       0x6400          Timer T2 (dezimal 100)

001B            2       0x5046          Timer T3 (dezimal 18000)

001D            2       0xF802          RS232-Port (2F8)

001F            2       0x300           RS232 IRQ (3)

0021            2       0x8025          Baudrate (9600)

0023            1       0xFE            Interruptvektor (NICHT �NDERN!!)

.COMMXE�"v#�###2O##9�###BUFFERS.COME�"v#J###-@##��###XDV.COM.COME�"v## ##

###�%K# file not found

$�>=#�.�W�CO��M#��##�#=�!_s/W�EX��E#��#=�!_s#�BA��T#��##�#=�!r#�ش>�!��	��ش>�!s#����#�##�S��sZ�>?##tM�#,#3���#�S�u?&�=#t9##�##&�#<;t

�t#�#FG��|�\t#�\�#FW###���	��V�#_s#G&�}�#uǺ�	�.�#�þk#���PQRV3Ҿ

#3�;�}#��&�#-GC3���AR��u�#�X#0���^ZYX�###�#L#####�#e#####�#�#####�###########_#������r#	###B;##oT###########���������������������������������������������������������������������������������������������