AX.25-Treiber von Alan Cox, GW4PTS

----------------------------------

Hier eine kurze Installationsbeschreibung f�r die Inbetriebnahme

des AX.25-Kerneltreibers von GW4PTS (Alan Cox). Voraussetzung f�r

den Betrieb des Treibers ist ein KISS-f�higes TNC an COMx sowie

Kernel-Sourcen >= 1.1.50. F�r �ltere Kernels gibt es auch noch

�ltere Patches.

Dies ist keine offizielle Beschreibung sondern nur von mir selbst

zusammengestellte Erkenntnisse und Tips.

1. Kernel-Patch einspielen und in linux/arch/i386/config.in

den AX.25-Schalter aktivieren (dies wird von der

Installationsprozedur selbst�ndig vorgenommen).

2. Ein neues Kernel konfigurieren und erzeugen. Wichtig ist, da�

sowohl der AX.25- als auch der SLIP-Treiber mit eingebunden

werden.

make config

make clean

make dep

make

Schlie�lich mit dem neuen Kernel booten (LILO neu konfigurieren).

3. Die AX.25-Utilities kompilieren und installieren:

cd /usr/local/ax25/src

make install

4. Die Datei /usr/local/ax25/etc/ports editieren und eigenes

Rufzeichen eintragen. Hier meine ports-Datei.

DL6RAI-1 1200 4 438.325

5. TNC in den KISS-Mode schalten. Hierzu habe ich mir ein

kleines Shell-Skript (genannt 'kisson') geschrieben:

# Switch to KISS Mode

echo -e "\015\033\015\033\015\033@K" > /dev/tnc

# TX Delay

echo -ne "\300\001\020\300" > /dev/tnc

/dev/tnc ist bei mir ein symbolischer Link auf das ttyS?, an

dem das TNC angeschlossen ist. Wer es nicht wei�:

/dev/ttyS0 = COM1

/dev/ttyS1 = COM2

Wenn das TNC in den KISS-Mode geschaltet wird, leuchten die

CON- und STA-LEDs dreimal hintereinander auf. Wenn das TNC

im KISS-Mode ist, flackern die beiden LEDs hektisch.

6. Nun kann axattach gestartet werden und man sollte mit dem Programm

/usr/local/ax25/bin/call einen ersten Connect herstellen k�nnen.

Bei axattach mu� �brigens das eigene Rufzeichen gro� geschrieben

werden.

/usr/local/ax25/etc/axattach /dev/tnc DL6RAI-1 &

/usr/local/ax25/bin/call db0mws

***Connected to DB0MWS

Damit ist die AX.25-Konfiguration abgeschlossen. Mit call kann

hinausconnectet werden, man selber kann nicht connectet werden,

solange die PMS (personal message shell) nicht l�uft.

7. Wer jetzt TCP/IP �ber den Treiber machen m�chte, mu� mit den

�blichen Tools sein Network-Device konfigurieren:

/etc/ifconfig sl0 44.130.56.74

/etc/route add db0mws

/etc/route add default gw db0mws metric 2

Der Treiber mu� noch wissen, welche Hardware-Adresse (in

diesem Fall: AX.25-Call) sich hinter dem Hostnamen (/etc/hosts!)

'db0mws' verbirgt:

/usr/local/ax25/etc/axaddarp db0mws db0mws-9

Alle anderen Hosts werden via db0mws als Gateway erreicht,

d.h. hier mu� keine Hardware-Adresse angegeben werden.

Danach sollte man mit ping Erfolg haben:

ping -c 1 db0mws

PING db0mws (44.130.56.110): 56 data bytes

64 bytes from 44.130.56.110: icmp_seq=0 ttl=255 time=1232 ms

--- db0mws ping statistics ---

1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 1232/1232/1232 ms

Somit ist auch TCP/IP �ber den AX.25-Treiber funktionsf�hig.

Damit funktionieren automatisch alle TCP-Tools wie ftp, sendmail

usw.

8. Das Ganze sollte nun nat�rlich in ein entsprechendes rc-File

eingetragen werden, damit man die Einstellungen nicht jedesmal

von Hand durchf�hren mu�. Ich mache das in /etc/rc.net.sl0 welches

von rc.local aufgerufen wird:

#

# AX25 Device

#

echo "Starting AX.25 net"

# Start Kiss Mode on TNC

/usr/local/ax25/etc/kisson

sleep 2

/usr/local/ax25/etc/axattach /dev/tnc DL6RAI-1 &

sleep 2

/etc/ifconfig sl0 44.130.56.74

sleep 2

/etc/route add db0mws

/etc/route add default gw db0mws metric 2

/usr/local/ax25/etc/axaddarp db0mws db0mws-9

9. Bekannte Probleme und L�sungen

9.1. DAMA-Bit

In der Vergangenheit gab es das Problem, da� die erzeugten

AX.25-Pakete das DAMA-Bit auf 0 gesetzt hatten, d.h. DAMA-Master

anzeigten. Das f�hrte zu einigen Problemen bei den TNCs, die

DAMA-f�hig sind. Ob das Problem jetzt behoben ist, kann ich

nicht genau sagen, ich habe es damals durch folgende Modifikation

gel�st:

In axattach.c, convert.c und axsetcall.c wird die Maske '0x1E'

ver�ndert in '0x3E'.

also statt

call[6]=((ssid+'0')<<1)&0x1E;

steht dann

call[6]=((ssid+'0')<<1)&0x3E;

Ich habe das DAMA-Problem an Alan gemeldet.

9.2. Fehlermeldung beim Starten von axattach

Beim Starten von axattach erscheint folgende Fehlermeldung:

# /usr/local/ax25/etc/axattach /dev/tnc dl6rai

TIOCSETD: Invalid argument

#

Erkl�rung: Der SLIP-Treiber befindet sich nicht im Kernel.

9.3. Tr�ges Verhalten

AX.25-Parameter k�nnen in der Datei /usr/src/linux/net/inet/ax25.h

eingestellt werden.

Ca. Zeile 188:

#define DEFAULT_T1      (10 * PR_SLOWHZ)        /*  IFRAME TIMEOUT - 10

#define DEFAULT_T2      (1 * PR_SLOWHZ)         /*  Run T2 at 1 second t

#define DEFAULT_T3      (30 * PR_SLOWHZ)        /*  RR generate timeout

#define DEFAULT_N2      15                      /*  Number of retries */

Im Anschlu� mu� das Kernel neu compiliert werden, um die �nderungen

wirksam zu machen.

Bernhard B�ttner (DL6RAI), Wed Mar 15 22:17:06 GMT 1995