Der folgende Text wurde ursprnglich auf einem speziellen Textsystem

erstellt, das komplexe Formatierungen und diverse Schriften beherrscht.

Der hier vorliegende ASCII-Text wurde direkt aus dem formatierten Text

gewonnen, ohne dass viele Formatierungen von Hand bersetzt wurden.

Dadurch ist der Text an einigen Stellen etwas missverstndlich

(z.B. bei Optionsangaben von Programmaufrufen).

Michael Rhner, 01/91

Q/C-C-Crosscompiler

----------------------------------------------------------------------------

Beschreibung und Bedienung

Q/C ist ein C-Compiler fr das CP/M-80-Betriebssystem und erzeugt

Z80-Assemblercode. Die vorliegende Version untersttzt alle Mglichkeiten

des C-Standards nach Kernigham & Ritchie mit folgenden Ausnahmen :

- der Datentyp double ist nicht implementiert, wohl aber die

Datentypen float und long

- der Preprozessor untersttzt nicht Makros mit Parametern ber

#define, wohl aber Makros ohne Parameter

- Bitfelder (sehr selten benutzt) sind nicht implementiert

- Initialisierung von float-, auto-, und register-Variablen wird nicht

untersttzt

Die Funktionslibrary hlt sich mit der Implementation weitgehend an den

Unix-Standard. Der erzeugte Assemblercode besteht aus Zilog-Mnemonics.

Compiler und alle Library-Funktionen sind weitgehend selbst in C geschrieben

bis auf wenige geschwindigkeitsoptimierte Routinen.

Die Aufrufsyntax fr den Compiler lautet :

qc Eingabedateiname(n)... -Optionsbuchstaben Ausgabedateiname

Die default Extension, die nicht angegeben werden muss, ist fr die

Eingabedateien ".C". Es knnen ein oder mehrere durch Spaces getrennte

Eingabedateinamen angegeben werden. Eine Option wird durch ein "-"

eingeleitet, direkt dahinter folgen ein oder mehrere Optionsbuchstaben. Die

Optionen knnen alle gemeinsam mit nur einem "-" angegeben werden oder aber

auch jede Option einzeln mit "-" und mit Space getrennt. Der

Ausgabedateiname wird mit einem Space von den Optionen getrennt angegeben,

er wird nur angegeben, wenn vorher die Option "o" ausgewhlt wurde. Ohne

Angabe des Ausgabedateinamens hat die Ausgabedatei den Namen der ersten

Eingabedatei mit Extension ".CAS".

In der vorliegenden Version knnen Dateinamen nur aus den drei Teilen

d:Dateiname.Dateiextension

bestehen. Dabei gibt d das Gert an, A, B, C, usw. und ist optional genau

wie die maximal dreistellige Dateiextension. Der Dateiname darf nicht lnger

als acht Zeichen sein. Ein Eingabedateiname muss mindestens die Angabe

Dateiname besitzen, whrend der Ausgabedateiname auch aus der Gerteangabe

allein bestehen darf. In letzterem Fall wird der Ausgabedateiname gebildet

wie oben beschrieben, aber mit dem Gert wie im Ausgabedateinamen angegeben.

Folgende Optionsbuchstaben knnen angegeben werden beim Compiler-Aufruf :

-c    Comment. Der C-Source wird als Kommentarzeilen mit in den erzeugten

Assembler-Source bernommen. Zustzlich werden Zugriffe auf

Datenstrukturen mit symbolischen Namen aus dem C-Source versehen

als Kommentar.

-d    Debug. Der Compileroutput, den der Compiler normalerweise auf die

Ausgabedatei schreibt, wird an stdout ausgegeben.

-i    Initialization. Normalerweise werden Arrays, die mehr als 128 Byte

lang sind, nicht mit 0en vorbesetzt, wie es der C-Standard

vorschreibt. Damit wird das Assemblieren verschnellert und der

intialisierte Datenbereich des resultierenden Programms wesentlich

verkleinert. Mit dieser Option werden auch grosse Arrays mit 0en

initialisiert. Werden nur bestimmte grosse Arrays initialisiert

gewnscht, so kann das ohne diese Option stattfinden, indem im

Programm jeweils immer nur das erste Element auf 0 gesetzt wird,

der Compiler initialisiert dann das ganze Array.

-l    Library. Fr das Erzeugen von Libraries muss jede Funktion eines

Sourcefiles einzeln als Modul assembliert werden. Mit dieser Option

erzeugt der Compiler fr jede Funktion eine einzeln assemblierbare

Ausgabedatei mit dem Namen der Funktion und Extension ".CAS". Die

globalen Daten des C-Sourcefiles werden allein in dem normalen

Ausgabefile mit dem Namen des Sourcetextes und Extension ".CAS"

abgelegt.

-o    Output. Mit dieser Option kann der automatisch erzeugte Name der

Ausgabe datei berschrieben werden.

-r    Redirection. Diese Option ist nur sinnvoll im CP/M-Betriebssystem,

wo es eine Kommandozeile gibt. Durch diese Option wird fr das

compilierte Programm I/O-Redirection ber die Kommandozeile

mglich. "-r" wird fr die Erzeugung von ROM-Programmen nicht

bentigt.

-s    Kein Startup-Code. Mithilfe dieser Option wird ROMable Code

erzeugt, d.h. dass Strings und initialisierte globale Daten nicht in

das Datensegment, was sich normalerweise im RAM befindet, plaziert

werden. Dadurch erhlt man ein leeres Datensegment nur mit auf 0

initialisierten Daten, welches nicht geladen werden muss zur

Programmausfhrung. Wird diese Option angegeben, dann wird kein

CP/M-Startup-Code fr die Funktion main() erzeugt, sondern nur ein

Befehl, der den Stack auf 0000h setzt. Die Option "-s" kann

optional als Parameter eine vierstellige Hexzahl direkt hinter dem

"s" haben. Diese Hexzahl wird dann anstatt von 0000h im Befehl zum

Setzen des Stacks fr die Funktion main() benutzt.

-t    Trace. Wird diese Option angewhlt, wird ein simpler Tracemodus in

das erzeugte Programm eingebaut. Beim Aufruf und beim Verlassen

jeder Funktion wird ber die Library-Routine puts() automatisch der

Funktionsname ausgegeben. Diese Option ist recht ntzlich bei der

Verfolgung von Programmen, die sich ohne Meldung einfach aufhngen.

-v    Verbose aus. Schaltet den Verbose-Ausgabemodus des Compilers aus.

Normalerweise gibt der Compiler bei jeder neuen gelesenen Source-

oder Include-Datei den Namen der Datei und die Aktion aus, sowie

bei jeder neuen zu compilierenden Funktion den Namen der Funktion.

Mit "-v" unterbleiben diese Aktivittsausgaben des Compilers.

Bei der Erstellung von ROM-Programmen mssen einige Dinge besonders beachtet

werden. C-Programme sollten immer mit der Option "-s" bersetzt werden,

damit initialisierte globale Daten immer in das Codesegment kommen und das

Datensegment dadurch nicht extra in das RAM geladen werden muss.

Initialisierte lokale statische Daten drfen dann im Programm nicht benutzt

werden. Die Trennung des Datensegmentes vom Codesegment kann aber auch

durch Nichtbenutzen der Linker-Option "-Dxxxx" verhindert werden, siehe

Abschnitt ber den Linker. In letzerem Fall oder wenn das Datensegement

zustzlich ins RAM geladen wird, drfen auch initialisierte lokale Daten

benutzt werden im Programm. Die Funktion main() darf im ROM-Programm nicht

auftauchen, weil der Compiler fr eine Funktion mit diesem Namen

zustzlichen Code erzeugt fr das Betriebssystem CP/M und fr das Setzen des

Stacks.

Beispiele :

Das folgende C-Programm wird mit verschiedenen Optionen bersetzt :

char largearray 1000;

unsigned funktion(par1,par2,par3)

{

return (par1 + par2 + par3);

}

main()

{

unsigned u;

static char string = "Dies ist ein String";

printf("Gruezi Saturn\n");

u = funktion(1,2,3);

}

Zunchst wird das Beipiel in der Datei BEISPIEL.C normal ohne Optionen

bersetzt, der Compiler gibt folgende Ausgaben zur Aktivitt :

C: qc beispiel

xxxxx C Z80 Crosscompiler Version 1.0

*** Read      BEISPIEL.C

=== funktion()

=== main()

Symbol table entries left: 492

Literal space left: 3985 bytes   Macro entries left: 300

No errors found

Dasselbe Beipiel im Nicht-Verbose-Ausgabemodus des Compilers sieht

folgendermassen aus :

C: qc beispiel -v

xxxxx C Z80 Crosscompiler Version 1.0

Symbol table entries left: 492

Literal space left: 3985 bytes   Macro entries left: 300

No errors found

Der Compiler erzeugt bei beiden Beispielen aus dem C-Source BEISPIEL.C das

Assembler-Sourcefile mit Namen BEISPIEL.CAS folgenden Inhalts (bis auf die

spaeter eingefuegten deutschen Kommentare) :

;Compiled by Q/C V4.0a

.Z80

DSEG                    ; nicht initialisierte Daten im Datensegment

PUBLIC  largearr?

largearr?:

DEFS    1000

CSEG                    ; Programmcode im Codesegment

PUBLIC  funktion?

funktion?:

CALL    ?en

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

EX      DE,HL

LD      L,(IX+6)

LD      H,(IX+7)

ADD     HL,DE

EX      DE,HL

LD      L,(IX+8)

LD      H,(IX+9)

ADD     HL,DE

LD      A,H

OR      L

POP     BC

PUSH    BC

POP     IX

RET

PUBLIC  Cmain?

Cmain?:

LD      SP,(6)          ; dies ist der CP/M-Startup-Code fr main()

CALL    main?

CALL    Cexit?

EXTRN   Cexit?

PUBLIC  main?

main?:

DSEG                    ; initialisierte Daten im Datensegment

?2:

DEFB    68,105,101,115,32,105,115,116,32,101

DEFB    105,110,32,83,116,114,105,110,103,0

CSEG

CALL    ?ens

DEFW    -2

LD      HL,?1

PUSH    HL

CALL    printf?

POP     DE

LD      HL,3

PUSH    HL

LD      HL,2

PUSH    HL

LD      HL,1

PUSH    HL

CALL    funktion?

POP     DE

POP     DE

POP     DE

LD      (IX+0),L

LD      (IX+1),H

CALL    ?exs

DEFW    2

DSEG

?1:

DEFB    71,114,117,101,122,105,32,83,97,116

DEFB    117,114,110,13,0

EXTRN   printf?         ; externe Funktion

EXTRN   r?1?            ; Externals des Runtime-Moduls

EXTRN   r?2?

EXTRN   r?3?

EXTRN   r?4?

EXTRN   r?5?

EXTRN   ?gcf,?gc,?sxt,?gcs,?g,?gf,?gs,?p,?sneg,?smult,?umult

EXTRN   ?sw,?enr,?en,?ensr,?ens,?exr,?exrs,?exs,?sa,?scom

EXTRN   ?sn,?se,?sne,?slt,?ult,?sle,?ule,?sgt,?ugt,?sge,?uge

EXTRN   ?sdiv,?s1div,?udiv,?u1div,?srem,?s1rem,?urem,?u1rem

EXTRN   ?ss,?s1s,?ssr,?s1sr,?usr,?u1sr,?ssl,?s1sl,?so,?sx

END     Cmain?          ; Programm-Startadresse

Dasselbe Beispiel mit der Option "-c" hat als Kommentar im Assemblersource

den C-Source sowie einige zustzliche Symbolangaben :

C: qc beispiel -c   ->

;Compiled by Q/C V4.0a

.Z80

;char largearray 1000 ;

DSEG

PUBLIC  largearr?

largearr?:

DEFS    1000

;unsigned funktion(par1,par2,par3)

;  {

CSEG

PUBLIC  funktion?

funktion?:

;    return (par1 + par2 + par3);

CALL    ?en

LD      L,(IX+4)        ;par1

LD      H,(IX+5)

EX      DE,HL

LD      L,(IX+6)        ;par2

LD      H,(IX+7)

ADD     HL,DE

EX      DE,HL

LD      L,(IX+8)        ;par3

LD      H,(IX+9)

ADD     HL,DE

;  }

LD      A,H

OR      L

POP     BC

PUSH    BC

POP     IX

RET

;main()

;  {

PUBLIC  Cmain?

Cmain?:

LD      SP,(6)

CALL    main?

CALL    Cexit?

EXTRN   Cexit?

PUBLIC  main?

main?:

;      unsigned u;

;      static char string   = "Dies ist ein String";

DSEG

?2:

DEFB    68,105,101,115,32,105,115,116,32,101

DEFB    105,110,32,83,116,114,105,110,103,0

;      printf("Gruezi Saturn`|n");

CSEG

CALL    ?ens

DEFW    -2

LD      HL,?1           ;$LITPOOL

PUSH    HL

CALL    printf?

POP     DE

;      u = funktion(1,2,3);

LD      HL,3

PUSH    HL

LD      HL,2

PUSH    HL

LD      HL,1

PUSH    HL

CALL    funktion?

POP     DE

POP     DE

POP     DE

LD      (IX+0),L        ;u

LD      (IX+1),H

;  }

CALL    ?exs

DEFW    2

DSEG

?1:

DEFB    71,114,117,101,122,105,32,83,97,116

DEFB    117,114,110,13,0

.

.

Mit der Option "-i" werden auch grosse Arrays initialisiert, d.h. mit 0

vorbesetzt, die vorher wegen ihrer Grsse nicht initialisiert wurden :

C: qc beispiel -i   ->

nderung gegenber vorigem Code :

largearr?:

REPT     1000           ; das grosse Array wird initialisiert

DEFB     0

ENDM

CSEG

Die Option "-l" wird zur Library-Erzeugung gebraucht. Im Beispiel werden aus

dem C-Sourcetext die drei einzeln assemblierbaren Dateien BEISPIEL.CAS,

FUNKTION.CAS, MAIN.CAS erzeugt :

C: qc beispiel -l   ->

BEISPIEL.CAS

;Compiled by Q/C V4.0a

.Z80

DSEG

PUBLIC   largearr?

largearr?:

DEFS     1000

END

FUNKTION.CAS

;Compiled by Q/C V4.0a

.Z80

PUBLIC  funktion?

funktion?:

CALL    ?en

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

EX      DE,HL

LD      L,(IX+6)

LD      H,(IX+7)

ADD     HL,DE

EX      DE,HL

LD      L,(IX+8)

LD      H,(IX+9)

ADD     HL,DE

LD      A,H

OR      L

POP     BC

PUSH    BC

POP     IX

RET

EXTRN   ?en

END

MAIN.CAS

;Compiled by Q/C V4.0a

.Z80

PUBLIC  Cmain?

n?: LD  SP,(6)

CALL    main?

CALL    Cexit?

EXTRN   Cexit?

PUBLIC  main?

?:

DSEG

DEFB    68,105,101,115,32,105,115,116,32,101

DEFB    105,110,32,83,116,114,105,110,103,0

CSEG

CALL    ?ens

DEFW    -2

LD      HL,?1

PUSH    HL

CALL    printf?

POP     DE

LD      HL,3

PUSH    HL

LD      HL,2

PUSH    HL

LD      HL,1

PUSH    HL

CALL    funktion?

POP     DE

POP     DE

POP     DE

LD      (IX+0),L

LD      (IX+1),H

CALL    ?exs

DEFW    2

EXTRN   ?ens

EXTRN   printf?

EXTRN   funktion?

EXTRN   ?exs

DSEG

DEFB    71,114,117,101,122,105,32,83,97,116

DEFB    117,114,110,13,0

END

Die Option "-s" allein wirkt sich auf den Code folgendermassen aus :

C: qc beispiel -s  ->

PUBLIC  Cmain?

Cmain?:

LD      SP,00H          ; anstatt CP/M-Startup-Code nur Stack setzen

PUBLIC  main?

main?:

DSEG                    ; lokale statische Daten immer noch DSEG !

?2:

DEFB    68,105,101,115,32,105,115,116,32,101

DEFB    105,110,32,83,116,114,105,110,103,0

CSEG

.

.

LD      (IX+0),L

LD      (IX+1),H

CALL    ?exs

DEFW    2

?1:                             ; globale Daten im CSEG

DEFB    71,114,117,101,122,105,32,83,97,116

DEFB    117,114,110,13,0

.

.

Dasselbe Beispiel, diesmal "-s" mit Parameter :

C: qc beispiel -s1234   ->

PUBLIC  Cmain?

Cmain?:

LD      SP,01234H

PUBLIC  main?

main?:

.

.

Die Auswirkung der "-t"-Option zeigt das folgende Beispiel :

C: qc beispiel -t   ->

funktion?:

DSEG                    ; der folgende String :  " funktion"

?2:     DEFB    32,102,117,110,107,116,105,111,110,0

CSEG

LD      HL,?2           ; Zeiger auf den obigen String

LD      (HL),62

PUSH    HL              ; String und Zeilenvorschub ausgeben

CALL    puts?

POP     HL

CALL    ?en             ; hier beginnt die eigentliche Funktion

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

.

.                       ; am Funktionsende wie oben

AO Z80 Assembly Code Optimizer

----------------------------------------------------------------------------

Beschreibung und Bedienung

Der Assembly Code Optimizer AO fr den Z80-Prozessor ist ein Optimierer, der

als Input den vom C-Crosscompiler erzeugten Assembler-Source bekommt und als

Output wieder einen solchen Sourcetext liefert. Sofern es die Sprungweite

zulsst, werden absolute Sprungbefehle JP, Maschinenbefehlslnge 3 Byte, in

relative Sprungbefehle JR, Maschinenbefehlslnge 2 Byte, umbenannt. Im

Durchschnitt bringt die Optimierung der absoluten Sprungbefehle eine

Codeverkrzung von ca. 4%.

Zustzlich knnen bis zu 8 verschiedene Unterprogrammaufrufe durch

RST-Befehle ersetzt werden, wobei optional der Initialisierungscode fr die

RST-Einsprnge von AO erzeugt wird. Bei dieser Ersetzung werden mit jedem

ersetzten Aufruf 2 Byte eingespart, da ein Unterprogrammaufruf 3 Byte lang

ist, ein RST-Befehl aber nur 1 Byte.

Zur Untersttzung der RST-Ersetzung bietet AO die Mglichkeit, fr alle

Unterprogramme die Anzahl der Aufrufe im Code zu zhlen. Dadurch kann

festgestellt werden, welche Ersetzungen die grsste Codeersparnis ergeben.

Die Aufrufsyntax fr den Optimierer AO lautet :

ao Eingabedatei RST-Datei -Optionsbuchstaben Ausgabedatei

Die default Extension, die nicht angegeben werden muss, ist fr die

Eingabedatei ".CAS". Eine Option wird durch ein "-" eingeleitet, direkt

dahinter folgen ein oder mehrere Optionsbuchstaben. Die Optionen knnen alle

gemeinsam mit nur einem "-" angegeben werden oder aber auch jede Option

einzeln mit "-" und mit Space getrennt. Der Ausgabedateiname wird mit einem

Space von den Optionen getrennt angegeben, er wird nur angegeben, wenn

vorher die Option "o" ausgewhlt wurde. Ohne Angabe des Ausgabedateinamens

hat die Ausgabedatei den Namen der ersten Eingabedatei mit Extension ".MAC".

Fr die RST-Datei ist ".RST" die default Extension. Fr Dateinamen gelten

dieselben Einschrnkungen wie schon beim Crosscompiler beschrieben.

Die RST-Ersetzungen fhrt AO nur aus, wenn beim Aufruf die RST-Datei

angegeben wird. Je nach angegebenen Optionen fhrt AO verschiedene Arbeiten

aus. Folgende Optionsbuchstaben knnen angegeben werden beim AO-Aufruf :

-d    Debug. Der AO-Output, den der Optimierer normalerweise auf

die Ausgabedatei schreibt, wird an stdout ausgegeben.

-f    Frequency count. Die Anzahl der Aufrufe jeder Routine wird fr

jede Routine gezhlt und es wird anstatt des optimierten

Assembler-Source eine sortierte Liste aller Routinen und

Aufrufanzahlen in die Ausgabedatei ausgegeben.

-o    Output. Mit dieser Option kann der automatisch erzeugte Name

der Ausgabedatei berschrieben werden.

-q    Quit. Normalerweise gibt der Optimierer whrend des

Programmlaufs Informationen zur Aktivitt und Optimierung aus.

Wird diese Option angegeben, werden keine solche Ausgaben

gemacht.

-s    Kein Startup-Code. Mithilfe dieser Option wird ROMable Code

erzeugt, d.h. dass bei der Ersetzung von CALL's durch RST's

nicht automatisch Code erzeugt wird, der die Einsprnge der

RST-Befehle ersetzt. Startup-Code wird vom AO aber sowieso nur

erzeugt, wenn hinter der END-Direktive im MAC-File eine

Startadresse angegeben ist. Bei Benutzung des C-Crosscompilers

ist das nur bei dem Modul der Fall, das die Funktion main()

enthlt.

Die RST-Ersetzungs-Spezifikationsdatei ist eine Textdatei, die fr jeden

durch einen RST-Befehl zu ersetzenden Unterprogrammaufruf genau eine Zeile

enthlt, maximal also acht Zeilen fr die acht mglichen RST-Befehle. Eine

Zeile ist folgendermassen aufgebaut :

RST-Nummer+Unterprogrammname

oder

RST-Nummer&Unterprogrammname

Die RST-Nummer kann 0 bis 7 sein fr den entsprechenden RST-Befehl, der zur

Ersetzung benutzt werden soll. Unterprogrammname ist der Name des

Unterprogramms, dessen Aufrufe durch den RST-Befehl ersetzt werden sollen.

Diese Namen sind die im Assembler-Source benutzten, nicht die Namen aus dem

C-Programm. Mit '+' und '&' wird die Art der Initialisierung durch den vom

AO einzufgenden Startup-Code fr die RST-Befehle ausgewhlt. '+' bedeutet,

dass der gesamte Code des Unterprogramms an den RST-Einsprungpunkt passt

ohne den nchstfolgenden Einsprungpunkt zu erreichen. Dies ist der Fall bei

Unterprogrammen, die nicht lnger als 8 Byte sind. Der Startup-Code fr

solche Ersetzungen kopiert das komplette Unterprogramm an den entsprechenden

RST-Einsprung. '&' dagegen wird fr lngere oder nicht relokatible

Unterprogramme verwendet, AO schreibt dann an den RST-Einsprungpunkt

lediglich einen Sprung zu dem Unterprogramm. Zwischen den drei Komponenten

einer Zeile der RST-Datei drfen keine Leerzeichen stehen.

Beispiele :

Folgendes C-Programmbeispiel wird mit dem Crosscompiler in die Assembler-

Sourcedatei AOTEST.CAS bersetzt :

int i1,i2;

func1()

{

func2(10);

func2(i1);

func2(i2);

func1(10);

}

func2(i)

{

i1 = i == 10 ? 10 : i2;

}

func3(i)

{

i1 = i1 * i2 / i;

}

AOTEST.CAS :

;Compiled by Q/C V4.0a

.Z80

DSEG

PUBLIC  i1?

i1?:    DEFW    0

PUBLIC  i2?

i2?:    DEFW    0

CSEG

PUBLIC  func1?

func1?: LD      HL,10

PUSH    HL

CALL    func2?

POP     DE

LD      HL,(i1?)

PUSH    HL

CALL    func2?

POP     DE

LD      HL,(i2?)

PUSH    HL

CALL    func2?

POP     DE

LD      HL,10

PUSH    HL

CALL    func1?

POP     DE

RET

PUBLIC  func2?

func2?: CALL    ?en

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

LD      DE,10

CALL    ?se

JP      Z,?2

LD      HL,10

JP      ?3

?2:     LD      HL,(i2?)

?3:     LD      (i1?),HL

POP     BC

PUSH    BC

POP     IX

RET

PUBLIC  func3?

func3?: CALL    ?en

LD      HL,(i1?)

EX      DE,HL

LD      HL,(i2?)

CALL    ?smult

EX      DE,HL

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

CALL    ?sdiv

LD      (i1?),HL

POP     BC

PUSH    BC

POP     IX

RET

EXTRN   r?1?

.

.

END

Diese Datei wird nun mit dem AO optimiert in die Datei AOTEST.MAC :

C: ao aotest

xxxxx Z80 Assembly Code Optimizer Version 1.0

2 byte(s) of code saved out of 99 byte(s) read

Die Informationsausgabe besagt, dass der Code 99 Bytes umfasst, von denen

2 Bytes durch JP -> JR Ersetzungen eingespart werden konnten.

AOTEST.MAC :

.

.

func2?: CALL    ?en

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

LD      DE,10

CALL    ?se

JR      Z,?2            ; 1. Ersetzung

LD      HL,10

JR      ?3              ; 2. Ersetzung

?2:     LD      HL,(i2?)

?3:     .

.

Im nchsten Beispiel wird die Aufrufzhlung mithilfe von AO durchgefhrt :

C: ao aotest -f

xxxxx Z80 Assembly Code Optimizer Version 1.0

Accumulating counts of routines called

Sorting called routine frequencies

Writing called routine frequencies

6 different routines called

Danach enthlt die Datei AOTEST.MAC :

func2?  3

?en     2

?sdiv   1

?smult  1

func1?  1

?se     1

Zur RST-Ersetzung wird die Datei RSTTEST.RST mithilfe eines Texteditors

erstellt :

2&func2?

3+?en

Die RST-Ersetzung wird durchgefhrt :

C: ao aotest rsttest

xxxxx Z80 Assembly Code Optimizer Version 1.0

12 byte(s) of code saved out of 99 byte(s) read

Danach enthlt die Datei AOTEST.MAC :

.

.

func1?: LD      HL,10

PUSH    HL

RST     16              ; 1. RST-Ersetzung

POP     DE

LD      HL,(i1?)

PUSH    HL

RST     16              ; 2. RST-Ersetzung

POP     DE

LD      HL,(i2?)

PUSH    HL

RST     16              ; 3. RST-Ersetzung

POP     DE

LD      HL,10

PUSH    HL

CALL    func1?

POP     DE

RET

PUBLIC  func2?

func2?: RST     24              ; 4. RST-Ersetzung

LD      L,(IX+4)

LD      H,(IX+5)

LD      DE,10

CALL    ?se

JR      Z,?2

LD      HL,10

JR      ?3

?2:     LD      HL,(i2?)

?3:     LD      (i1?),HL

POP     BC

PUSH    BC

POP     IX

RET

PUBLIC  func3?

func3?: RST     24              ; 5. Ersetzung

LD      HL,(i1?)

EX      DE,HL

.

.

END

Weil die Datei AOTEST.CAS keine Startadresse hinter der END-Direktive

besitzt, erzeugt AO keinen Startup-Code. Von Hand wird nun in AOTEST.CAS

eingegeben :

END func1?

Danach wird die RST-Ersetzung noch einmal ausgefhrt, diesmal erzeugt AO

den Startup-Code :

C: ao aotest rsttest

xxxxx Z80 Assembly Code Optimizer Version 1.0

12 byte(s) of code saved out of 99 byte(s) read

Added 25 byte(s) for restart linkages

Der Startup-Code in AOTEST.MAC :

.

.

EXTRN   ?ss,?s1s,?ssr,?s1sr,?usr,?u1sr,?ssl,?s1sl,?so,?sx

CSEG

PUBLIC  ?RST?

?RST?:  LD      A,195           ; "JP func2?" wird an den Einsprungpunkt fr

LD      HL,func2?       ; RST 2, 0010h, geschrieben

LD      (16),A

LD      (17),HL

EXTRN   ?en             ; der gesamte Code des Unterprogramms ?en,

LD      HL,?en          ; maximal 8 Byte, wird an den Einsprungpunkt

LD      DE,24           ; fr RST 3, 0018h, kopiert

LD      BC,8

LDIR

JP      func1?          ; Sprung zur alten Startadresse

END     ?RST?           ; neue Startadresse ist Startup-Code

Zu beachten bei der RST-Ersetzung durch Kopie ist, dass der Code des

Unterprogramms relokatibel sein muss.

MAC Crossassembler

----------------------------------------------------------------------------

Beschreibung und Bedienung

Der Crossassembler MAC bekommt als Eingabe eine Datei mit Z80-

Assemblersource und erzeugt als Ausgabe eine Datei im Microsoft-REL-Format

und optional ein Listing an stdout. MAC wird wie folgt aufgerufen :

mac Eingabedateiname -l

Eingabedateiname ist eine Dateispezifikation, die einen vollstndigen MSDOS-

oder TOS-Pfadnamen enthalten kann und gibt die Datei des Assembler-

Quelltextes an. Default Extensionist ".MAC", bei Nichtangabe einer Extension

wird diese selbstttig angehngt. Der Dateiname der Ausgabe-REL-Datei

entspricht dem der Eingabedatei bis auf die Datei-Extension, die immer

".REL" ist. Als REL-Format-Modulname des Moduls in der REL-Datei werden die

ersten 6 Zeichen des Eingabedateinamens bernommen. Bei Angabe der Option

"-l" wird ein seitenformatiertes Listing erzeugt und an stdout ausgegeben.

Das Listing kann ber die eingebaute Mglichkeit zur I/O-Redirection auf

eine Datei umgeleitet werden.

Eine Zeile in einer Assembler-Quelldatei besteht aus mehreren

unterschiedlichen Feldern, die in folgender Reihenfolge plaziert sind :

Symbol-/Labelfeld   Operationsfeld   Operandenfeld   Kommentarfeld

Alle Felder mssen nicht in jeder Zeile erscheinen. Felder werden durch ein

oder mehrere Leerzeichen voneinander getrennt. In allen Feldern wird nicht

zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden. Die Felder im einzelnen :

Symbol-/Labelfeld

Das erste Feld einer Zeile ist das Symbolfeld oder Labelfeld. Ein Symbol

besteht aus einer Folge von Zeichen aus  a..z A..Z 0..9 $ ? @ _ und darf

nicht mit einer Ziffer beginnen. Nur die ersten 8 Zeichen sind signifikant,

fr externe Referenzen (EXTERNAL) oder Einsprungpunkte (GLOBAL) sind nur die

ersten 6 Zeichen signifikant. Ein Label wird durch Anhngen von einem oder

zwei ':' an das Symbol erzeugt. Zwei ':' am Ende wirken wie der

Pseudo-Opcode GLOBAL und markieren das Label als Einsprungpunkt. Ein Label

kann als einziges Feld in einer Zeile stehen. Ist das Feld ein Symbolfeld,

darf das Operationsfeld nicht leer sein und muss einen Pseudo-Op enthalten.

Das Symbol-/Labelfeld kann auch leer sein.

Operationsfeld

Das Operationsfeld enthlt entweder einen Z80-Opcode-Mnemonic oder einen

Pseudo-Opcode. Die Z80-Opcode-Mnemonics mssen dem Zilog-Standard

entsprechen. Die Pseudo-Opcodes sind keine Z80-Befehle, sondern Anweisungen

fr den Assembler.

Operandenfeld

Das Operandenfeld enhlt keinen, einen, oder mehrere durch ',' getrennte

Operanden fr die Opcodes oder Pseudo-Ops des Operationsfeldes. Im

Operandenfeld knnen auch Symbole oder Label benutzt werden, die entweder an

anderer Stelle definiert wurden oder die als letzte zwei Zeichen "##"

enthalten und damit als extern deklariert sind. "##" am Symbolende wirkt wie

der Pseudo-Opcode EXTERNAL. Operanden knnen auch aus zusammengesetzten

Ausdrcken bestehen, fr diese Ausdrcke ist eine Teilmenge der C-Operatoren

mit derselben Prioritt wie bei C gltig. Ein '$' im Operandenfeld steht fr

den aktuellen Inhalt des Programmzhlers.

Kommentarfeld

Das letzte Feld einer Zeile ist das Kommentarfeld. Dieses Feld ist optional.

Ein Kommentar wird durch das Zeichen ';' eingeleitet, alle nach diesem

Zeichen folgenden Zeichen in der Zeile sind Kommentar. Eine Zeile kann auch

nur aus Kommentar bestehen, wenn das erste druckbare Zeichen in der Zeile

ein ';' ist. Leerzeilen gelten als Kommentarzeilen.

Folgende Pseudo-Ops mit ihrer Syntax kennt MAC :

Label  DS    Ausdruck

Label  DEFS  Ausdruck

Es werden Ausdruck Bytes Speicherplatz reserviert an der aktuellen

Programmzhleradresse. Die Programmzhleradresse wird auf die Adresse

hinter den reservierten Bereich gesetzt.

Label  DB    Wert,Wert, ...

Label  DEFB  Wert,Wert, ...

Es werden am aktuellen Programmzhlerstand Bytes erzeugt, die Bytes

haben hintereinander die Werte der Werteliste. Neuer

Programmzhlerstand ist die Adresse hinter der Byteliste. Wert kann

ein zusammengesetzter Ausdruck sein oder ein durch " oder '

eingegrenzter Zeichenstring. Soll das Begrenzerzeichen selbst

erscheinen, muss es zweimal hintereinander geschrieben werden. Im Fall

des Strings werden so viele Bytes erzeugt, wie der String Zeichen

hat. Alle Werte mssen nach der Auswertung absolut sein, nicht

relativ.

Label  DW    Wert,Wert, ...

Label  DEFW  Wert,Wert, ...

Wie DB, aber mit 16-Bit-Worten. Jedes Wort wird als Z80-Wort, d.h. in

der Reihenfolge low Byte / high Byte abgelegt. Die Werte drfen nach

der Auswertung auch relativ sein.

EXT       Symbol,Symbol, ...

EXTRN     Symbol,Symbol, ...

EXTERNAL  Symbol,Symbol, ...

Alle Symbole der Symbolliste werden als extern deklariert, d.h. es

handelt sich um Symbole, die nicht im gerade assemblierten Modul (der

Quelldatei) definiert werden. Ein Zugriff auf Symbole eines anderen

Moduls kann nur erfolgen, wenn die Symbole dort als global deklariert

wurden.

PUBLIC  Symbol,Symbol, ...

GLOBAL  Symbol,Symbol, ...

Alle Symbole der Symbolliste werden als global deklariert, d.h. auf

diese Symbole kann von ausserhalb des gerade assemblierten Moduls

(der Quelldatei) zugegriffen werden.

Symbol  EQU  Ausdruck

Symbol wird neu definiert und Ausdruck wird Symbol zugewiesen.

Symbol  SET  Ausdruck

Beim ersten Erscheinen von Symbol wie EQU, bei allen weiteren

Aufrufen wird der Wert von Ausdruck dem Symbol zugewiesen.

CSEG

Es gibt zwei verschiedene Programm-Bereiche mit unabhngigen

Programmzhlern, die MAC untersttzt, Code- und Datenbereich. CSEG

schaltet MAC auf den Codebereich um. Bei Programmstart von MAC ist

CSEG angewhlt.

DSEG

Wie CSEG, aber Umschalten in den Datenbereich.

Label  ORG  Ausdruck

Der aktuelle Programmzhler wird auf Ausdruck gesetzt. Durch ORG darf

der Programmzhler nur erhht werden.

END  Symbol

END muss am Ende des Assemblerprogramms erscheinen und darf nur einmal

vorkommen. Zeilen hinter der END-Zeile werden ignoriert. Wird Symbol

angegeben und ist es ein Symbol aus dem Codebereich, dann ist dort

die Startadresse des Programms.

.Z80

Dieser Pseudo-Op wird ignoriert und ist nur vorhanden, damit es bei

vom C-Crosscompiler bersetzten Programmen nicht zu Fehlermeldungen

kommt, weil der Compiler immer ".Z80" an den Anfang des Assembler-

Outputs schreibt.

Symbol  MACRO

Local   Anweisung

.

.

Local   Anweisung

ENDM

Makro-Definition. Der Makro mit dem Namen Symbol wird definiert. Die

Anweisungen zwischen MACRO und ENDM werden bei jedem Makroaufruf

anstatt des Makronamens eingesetzt. In den Anweisungen knnen bis zu

10 formale Parameter benutzt werden, die bei dem Makroaufruf textuell

durch die beim Aufruf angegebenen Parameter ersetzt werden. Innerhalb

des Anweisungsblocks wird fr den ersten formalen Parameter ?1

geschrieben, fr den nchsten ?2, bis zu ?9 und ?0 als letzten

formalen Parameter. Soll ein ? sich in einer Anweisung befinden und

keinen formalen Parameter darstellen, dann muss es als ?? angegeben

werden. Innerhalb eines Makros knnen lokale Label Local benutzt

werden, @0: bis @9:. Beim Makroaufruf werden die lokalen Label durch

reale, eindeutige Label ersetzt, so dass bei mehrfachem Aufruf eines

Makros keine Redefinitionsfehler entstehen. Makros drfen nicht

geschachtelt werden.

Label  Makroname  Parameter,Parameter, ...

Makro-Aufruf. Der Anweisungsblock des Makros mit Namen  Makroname

wird anstatt Makroname in den Quelltext eingesetzt, die formalen

Parameter des Makros werden durch die Parameterliste textuell

ersetzt. Hat ein Makro mehr formale Parameter als beim Aufruf

angegeben werden, werden die nicht besetzten formalen Parameter durch

einen Leerstring ersetzt. Enthlt ein Parameter Leerzeichen, dann muss

der gesamte Parameter mit " oder ' am Anfang und Ende eingegrenzt

werden.

Label  REPT  Ausdruck

Anweisung

.

.

Anweisung

ENDM

Wiederholungs-Makro. Der Anweisungsblock zwischen REPT und ENDM wird

Ausdruck -mal hintereinander wiederholt.

Wird ein Label im Labelfeld angegeben, so erhlt dies den aktuellen

Programmzhlerstand. Zusammengesetzte Ausdrcke knnen Zeichenkonstanten,

Zahlen, Symbole, und Operatoren enthalten. Eine spezielle Zahl wird durch

das Symbol $ dargestellt, der aktuelle Programmzhlerstand.

Zeichenkonstanten haben die Form 'z' oder "z", wobei z fr ein beliebiges

Zeichen steht und die Zeichenkonstante den ASCII-Wert des Zeichens hat.

Zahlen knnen zu verschiedenen Basen angegeben werden :

Beispiel

Zahl b  -  Dualzahl                     11010011b

Zahl o  -  Oktalzahl                    323o

Zahl q  -  Oktalzahl                    323q

Zahl    -  Dezimalzahl                  211

Zahl h  -  Hexadezimalzahl              0D3h

(falls erstes Zeichen ein

Buchstabe, dann fhrende

0 erforderlich)

Folgende Operatoren sind fr MAC in Ausdrcken gltig (nicht zu verwechseln

mit Operatorfeld) :

unre Operatoren

----------------

~  -  bitweises Komplement (Einerkomplement)

!  -  logisches Nicht

-  -  Minus (Zweierkomplement)

binre Operatoren

-----------------

|   -  bitweises Oder

^   -  bitweises Exklusiv-Oder

&   -  bitweises Und

==  -  Gleichheit, alle Vergleiche ergeben bei Erfllung 1, sonst 0

!=  -  Ungleichheit

<=  -  Vergleich kleiner gleich

>=  -  Vergleich grsser gleich

<   -  Vergleich kleiner

>   -  Vergleich grsser

>>  -  bitweises Schieben rechts, arithmetisch

<<  -  bitweises Schieben links, arithmetisch

+   -  Addition

-   -  Subtraktion

*   -  Multiplikation

/   -  Division

%   -  Modulo

Die Prioritt der Operatoren ist entsprechend der Programmiersprache C

definiert. Klammerung ist mglich mit hchster Prioritt. Die Berechnung der

Ausdrcke geschieht immer ber 16-Bit-Zahlen.

MAC erzeugt keine absoluten, an einer festen Adresse lauffhigen Programme,

sondern relative Module, die erst durch den Linkvorgang zusammen mit anderen

Modulen zu lauffhigen Absolutprogrammen werden. Bedingt dadurch gibt es in

einem Modul relative Referenzen. Referenzen sind relativ entweder zum Anfang

des Codesegmentes (CSEG), programmrelativ, oder relativ zum Anfang des

Datensegments (DSEG), datenrelativ. Nicht alle Operationen zwischen

verschiedenen relativen Werten sind gltig, es gelten folgende Regeln :

absolut  op  absolut

Alle Operatoren op sind erlaubt. Das Ergebnis ist absolut.

absolut  op  relativ

Nur Addition ist erlaubt. Das Ergebnis ist relativ. Hintergrund ist,

dass ein relativer Wert kein negatives Vorzeichen bekommen darf.

relativ  op  absolut

Addition und Subtraktion sind erlaubt, weil absolute Offsets positiv

und negativ sein drfen. Das Ergebnis ist relativ.

relativ  op  relativ

Beide Werte mssen entweder programmrelativ sein oder beide

datenrelativ, damit eine Verknpfung sinnvoll ist. Es sind nur

Vergleiche und Subtraktion erlaubt. Das Ergebnis ist absolut. Nur die

Subtraktion oder Vergleiche liefern einen linkunabhngigen Wert.

Bei der Umsetzung fremder Z80-Assemblersources ist zu beachten, dass anstatt

"(IX)" und "(IY)" geschrieben werden muss "(IX+0)" und "(IY+0)". Die

Operandenmnemonics "(IX)" und "(IY)" knnten zwar auch noch zustzlich in

die MIT mitaufgenommen werden, diese wrde dann aber um einiges lnger und

die Ausfhrungszeit des Assemblers niedriger. Bei Benutzung des

C-Crosscompilers kommt dieser Fall nie vor, es wird immer "(IX+0)" und

"(IY+0)" als Assemblersource erzeugt.

Bei Fehlern whrend der Assemblierung gibt MAC Fehlermeldungen in Klartext

aus, die selbsterklrend sind und daher nicht einzeln aufgefhrt werden.

Bei Angabe der Option "-l" gibt der Assembler ein Listing aus, welches

ausser dem Sourcetext auch komplett den erzeugten Objectcode listet und am

Ende eine sortierte Symboltabelle aller benutzten Symbole ausgibt. Anhand

des Beispiels der bersetzung der Datei RELTEST.MAC werden alle Ausgaben des

Listings im folgenden erklrt. MAC formatiert das Listing seitenweise mit

jeweils berschrift und Seitennummer, hier im Listing wird nur die erste

berschrift einmal aufgefhrt. Die erklrenden Kommentare zum Listing werden

nicht vom Assembler ausgegeben.

An jedem Seitenanfang erscheint die berschrift mit der Seitenangabe und der

Angabe des Dateinamens der assemblierten Quelldatei. Es folgt eine

Informationszeile, die die Felder in einer Zeile des Listings abgrenzt und

erklrt :

xxxxx Z80 Crossassembler    -    file: RELTEST.MAC    page: 1

line loc    ----object----  source

Eingeleitet wird eine Listingzeile durch die dezimale Zeilennummer, es folgt

die hexadezimale Angabe des aktuellen Adresszhlerstands. Die beiden

Adresszhler fr das Codesegment und das Datensegment werden unterschieden

durch ein angehngtes ' fr den Codesegment-Adresszhler und ein angehngtes

" fr den Datensegment-Adresszhler. Das nchste Feld gibt den erzeugten

Objectcode an oder Werte, die mit EQU oder SET zugewiesen wurden.

Das letzte Feld ist die aus dem Quelltext gelesene Zeile. Alle Angaben im

Objectcode-Feld erfolgen hexadezimal. 16-Bit-Angaben im Objectcode-Teil

werden immer zur besseren Lesbarkeit in high Byte / low Byte Reihenfolge

ausgegeben im Gegensatz zur Abspeicherung in low Byte / high Byte

Reihenfolge.

Die Angaben im Objectcode-Feld entsprechen den Ausgaben auf die REL-Datei.

Dadurch lassen sich schon im Assembler-Listing die verschiedenen REL-Items

und verkettete Referenzenlisten verfolgen, siehe dazu auch Abschnitt ber

das Microsoft-REL-Format.

1 0000'                      ;

2 0000'                      ; Testfile fuer REL-Format-Beispiel

3 0000'                      ;

4 0000'

5 0000'

6 0000'

7 0000'                                    extrn EXT1

8 0000'                                    extrn EXT2

9 0000'                                    extrn AEXT3

10 0000'    Kennzeichen, dass kein

11 0000'    Objectcode erzeugt wird,

12 0000'    sondern ein EQU-Ausdruck        global EQU1

13 0000'    brechnet wurde                  global EQU3

14 0000'        /

15 0000' 0064  =            EQU1            equ    100

16 0000' 00C8  =            EQU2            equ    200

17 0000' 012C  =            EQU3            equ    300

18 0000'

19 0000' Umschaltung auf Datensegment-

20 0000' Adresszhler

21 0000'/                                   dseg

22 0000"

23 0000"                                    public DGMEM1

24 0000"   1 absolutes Byte Objectcode      public DGMEM2

25 0000"   wird erzeugt                     public DGMEM3

26 0000"   /

27 0000" 01                  DGMEM1:        defb  1

28 0001" 0002                               defw  2  je 1 absolutes Wort

29 0003" 0003                DGMEM2:        defw  3  Objectcode

30 0005"

31 0005"      Adresszaehlersprung           org    10

32 000A"   <- durch ORG

33 000A" 04                                 defb  4

34 000B"                                    defs  5  Platz reservieren,

35 0010"                     DGMEM3:        defs  6  wirkt wie ORG

36 0016"                     MEM1:          defs  7

37 001D" 08                  MEM2:          defb  8

38 001E"                     MEM3:

39 001E"

40 001E" 0000"  <- 1 Wort datenrelativ      dw    DGMEM1  internes Symbol,

41 0020" 0000   <- Ende Externalkette       dw    EXT1    Offset kann dazu

42 0022" 0008'  <- 1 Wort coderelativ       dw    CGLOB1  gerechnet werden

43 0024" FFFF"                              dw    DGMEM1 - 1

44 0026" FFFE+ 0020"                        dw    EXT1   - 2  External

45 0028" 0005'                              dw    CGLOB1 - 3  mit Offset

46 002A" FF38"  <- 1 Wort datenrelativ      dw    DGMEM1 - EQU2

47 002C" 0064      mit Plus-Offset -2       dw    EQU1

48 002E" FA                                 db    EQU3 - 50

49 002F"

50 002F"  Umschaltung auf Codesegment-

51 002F"  Adresszhler

52 002F"   /                                cseg

53 0000'

54 0000'                                    global CGLOB1

55 0000'                                    global CGLOB2

56 0000'                                    global CGLOB3

57 0000'

58 0000' 00                                 nop

59 0001' 00                                 nop

60 0002' 00                                 nop

61 0003' 3E 01              START:          ld     A,1

62 0005' 21 0000  <- Ende Externalkette     ld     HL,EXT2

63 0008' CD 0000            CGLOB1:         call  AEXT3

64 000B' 21 0006'                           ld     HL,EXT2

65 000E' CD 000C'                           call  EXT2

66 0011' 00                                 nop

67 0012' 00                                 nop

68 0013'

69 0013'                                    org    100

70 0064'

71 0064' 00                                 nop

72 0065' 00                                 nop

73 0066' CD 000F'                           call  EXT2

74 0069' CD 0008'          CGLOB2:          call  CGLOB1

75 006C' 21 006C'                           ld     HL,$    Programmzhler

76 006F' 00                                 nop            als Operand

77 0070' 21 0070'                           ld     HL,$

78 0073' 21 00C8                            ld     HL,EQU2

79 0076' 32 0026"          CGLOB3:          ld     (EXT1),A

80 0079' 32 0002+ 0077'                     ld     (EXT1+2),A

81 007C' 32 0076'                           ld     (CGLOB3),A

82 007F' 32 0079'                           ld     (CGLOB3+3),A

83 0082' 32 0016"                           ld     (MEM1),A

84 0085' 32 001A"                           ld     (MEM1+4),A

85 0088' 32 FFF8+ 007A'                     ld     (EXT1-8),A

86 008B' 32 001D"                           ld     (MEM2),A

87 008E' 32 0022"                           ld     (MEM2+5),A

88 0091' 00                  LAB1:          nop

89 0092' 00                                 nop

90 0093' 10 FC                              djnz  LAB1

91 0095' 18 DF                              jr     CGLOB3

92 0097' C9                                 ret

93 0098'

94 0098' 01                                 db     1

95 0099'                                    ds     2

96 009B' 0003                               dw     3

97 009D'                                    ds     4

98 00A1' 0000"                              dw     DGMEM1

99 00A3' 0089'                              dw     EXT1

100 00A5' 0008'                              dw     CGLOB1

101 00A7' FFFF"                              dw     DGMEM1 - 1

102 00A9' FFFE+ 00A3'                        dw     EXT1    - 2

103 00AB' 0005'                              dw     CGLOB1 - 3

104 00AD' FF38"                              dw     DGMEM1 - EQU2

105 00AF' 0064                               dw     EQU1

106 00B1' FA                                 db     EQU3 - 50

107 00B2'

108 00B2'

109 00B2'

110 00B2'                                    dseg

111 002F"

112 002F"                                    global DGLOB1

113 002F"                                    global DGLOB2

114 002F"                                    global DGLOB3

115 002F"

116 002F" 00                                 nop

117 0030" 00                                 nop

118 0031" 00                                 nop

119 0032" 3E 01                              ld     A,1

120 0034" 21 0067'                           ld     HL,EXT2

121 0037" CD 0009'          DGLOB1:          call  AEXT3

122 003A" 21 0035"                           ld     HL,EXT2

123 003D" CD 003B"                           call  EXT2

124 0040" 00                                 nop

125 0041" 00                                 nop

126 0042"

127 0042"                                    org    100

128 0064"

129 0064" 00           Anfang                nop

130 0065" 00           Externalkette         nop

131 0066" CD 003E"  <- fuer EXT2             call  EXT2

132 0069" CD 0008'          DGLOB2:          call  CGLOB1

133 006C" 21 006C"                           ld     HL,$ __  Programmzhler als

134 006F" 00                                 nop              Operand im Datensegment

135 0070" 21 0070"                           ld     HL,$

136 0073" 21 00C8                            ld     HL,EQU2

137 0076" 32 00A9'          DGLOB3:          ld     (EXT1),A

138 0079" 32 0002+ 0077"                     ld     (EXT1+2),A

139 007C" 32 0076'                           ld     (CGLOB3),A

140 007F" 32 0079'                           ld     (CGLOB3+3),A

141 0082" 32 0016"                           ld     (MEM1),A

142 0085" 32 001A"                           ld     (MEM1+4),A

143 0088" 32 FFF8+ 007A"                     ld     (EXT1-8),A

144 008B" 32 001D"                           ld     (MEM2),A

145 008E" 32 0022"                           ld     (MEM2+5),A

146 0091" 00                  LAB2:          nop

147 0092" 00                                 nop

148 0093" 10 FC                              djnz   LAB2

149 0095" 18 DF                              jr     DGLOB3

150 0097" C9                                 ret

151 0098"

152 0098" 01                                 db     1

153 0099"                                    ds     2

154 009B" 0003                               dw     3

155 009D"                                    ds     4

156 00A1" 0000"                              dw     DGMEM1

157 00A3" 0089"                              dw     EXT1

158 00A5" 0008'                              dw     CGLOB1

159 00A7" FFFF"                              dw     DGMEM1 - 1

160 00A9" FFFE+ 00A3"  <- Anfang             dw     EXT1   - 2

161 00AB" 0005'           Externalkette      dw     CGLOB1 - 3

162 00AD" FF38"           fr EXT1           dw     DGMEM1 - EQU2

163 00AF" 0064                               dw     EQU1

164 00B1" FA                                 db     EQU3   - 50

165 00B2"

166 00B2"                        Angabe der Programmstartadresse

167 00B2"                                              /

168 00B2"                                     end START

symbols:

0038* AEXT3          0008' CGLOB1::      0069' CGLOB2::       0076' CGLOB3::

0037" DGLOB1::       0069" DGLOB2::      0076" DGLOB3::       0000" DGMEM1::

0003" DGMEM2::       0010" DGMEM3::      0064  EQU1:          00C8  EQU2

012C  EQU3:          00A9* EXT1          0067* EXT2           0091' LAB1:

0091" LAB2:          0016" MEM1:         001D" MEM2:          001E" MEM3:

0003' START:

In der Symboltabelle werden alle im Assemblerprogramm benutzten Symbole

ausgegeben. Die Symboltypen sind wie folgt gekennzeichnet :

Symbol    -  externes Symbol

Symbol:   -  Label oder EQU/SET, nicht global

Symbol::  -  Label oder EQU/SET, global

Zustzlich vor den Symbolen werden ihre relativen oder absoluten Werte

vierstellig hexadezimal angegeben oder bei den Externals der Beginn der

Verkettung :

Wert "    -  datenrelativer Wert

Wert *    -  External, Beginn der Verkettung

Am Ende der REL-Datei steht die Liste der Externals. Aufgefhrt sind die

Adressen, wie sie in der Symboltabelle stehen, zustzlich ist das Segment

angegeben, also Code- oder Datensegment. Das ist der Kopf einer Verkettung

fr ein External. An der angegebenen Adresse steht dann im REL-File mit der

nchsten relativen Angabe der Verweis auf die nchste Stelle, wo das

External benutzt wird, dort der Verweis auf die nchste Stelle, usw. Ende

der Kette bildet ein Eintrag mit absolut 16 Bit 0000h. Beispiel der

Verkettung fr EXT1 :

A9"  A3"  89"  7A"  77"  A9'  A3'  89'  7A'  77'  26"  20"

Durch diese Verkettungen kann der Linker beim Auflsen eines External alle

Stellen durchgehen, an der das External benutzt wird.

Microsoft REL-Format

Das Verstndnis der Codeerzeugung des Assemblers und der Arbeit des Linkers

und Librarian ist nur mglich mit Kenntnis des Microsoft-REL-Formats fr

8-Bit-CPU's. Daher beschreibe ich das Format im folgenden.

Das Microsoft REL-Format ist auf dem Standard-Betriebssystem fr den Z80-

Prozessor, CP/M, das Standardformat fr relokatible Objektdateien =

Objektmodule und Libraries. Das REL-Format spezifiziert einen sequentiellen

Bitstream, in dem die einzelnen Informationen nicht auf Bytegrenzen

ausgerichtet sind. Durch dieses bitweise Packen von Informationen ist

das REL-Format ein sehr kompaktes Format. Eine Library, oder auch Bibliothek

genannt, ist nichts anderes als eine Aneinanderfgung mehrerer Objektmodule,

jedes Modul beginnend an einem Byteanfang. Das Ende einer Library ist durch

einen Datei-Ende-Eintrag hinter dem letzten Modul gekennzeichnet. Das Format

wird im folgenden nur dort genauer beschrieben, wo es der xxxxx

Crossassembler benutzt. In dem Bitstream des REL-Formates gibt es folgende

Objekte :

MAC-Symbol  Format                 Beschreibung

ABS  0 8                    ein absolutes Byte

ENAME  1 00 0000 lll S        Name Einsprungpunkt

Angabe am Modulanfang

CNAME  1 00 0001 lll S        Name Commonblock

Anwahl

PNAME  1 00 0010 lll S        Name Programm

LNAME  1 00 0011 lll S        Name Library fr restliche Externals

EXT  1 00 0100 lll S        erweiterter Linkeintrag

CSIZE  1 00 0101 tt 16 lll S  Grsse eines Commonblocks

XCHAIN  1 00 0110 tt 16 lll S  Verweiskette Externals

16  ist Adresskopf

S  ist Name des externen Symbols

EPOINT  1 00 0111 tt 16 lll S  Einsprungpunkt, Adresse und Name

fr alphabetische Liste am Modulende

XMOFF  1 00 1000 tt 16        externer Verweis, Dekrement

XPOFF  1 00 1001 tt 16        externer Verweis, Inkrement

16  wird addiert, beginnend am

aktuellen Adresszhler vor der

Ausfhrung, nach XPOFF folgt DREL

oder PREL

DSIZE  1 00 1010 tt 16        Grsse Datenbereich des Moduls

SETLC  1 00 1011 tt 16        Adresszhler setzen

CHAIN  1 00 1100 tt 16        Adresszhlerkette

16 ist der Kopf der Kette, alle

Eintrge in der Kette sind durch den

aktuellen Adresszhler zu ersetzen, der

letzte Eintrag in der Kette hat ein

Adressfeld absolut 0, d.h.

0 00000000 0 00000000

PSIZE  1 00 1101 tt 16        Grsse Programmbereich des Moduls

EPROG  1 00 1110 tt 16        Modulende

erzwingt Bytegrenze, wenn PREL, dann

Startadresse des Gesamtprogramms,

sonst ABS

EFILE  1 00 1111              Dateiende

PREL  1 01 16                programmrelatives Wort

auf 16 wird die Programmbasis des

Moduls addiert, das Ergebnis wird

geladen

DREL  1 10 16                datenrelatives Wort

auf 16 wird die Datenbasis des Moduls

addiert, das Ergebnis wird geladen

CREL  1 11 16                commonrelatives Wort

auf 16 wird die Commonblockbasis des

Moduls addiert, das Ergebnis wird

geladen

tt   -  2-Bit-Typangabe

00        absolut

01        programmrelativ

10        datenrelativ

11        commonrelativ

lll  -  3 Bits, Lnge in Byte von  S

S    -  lll * 8 Bits, lll ASCII-Bytes Symbolname

8    -  8 Bits, ein Byte

16   -  16 Bits, ein Wort, Reihenfolge low Byte / High Byte

In einem Modul erscheinen die obigen Objekte in folgender Reihenfolge :

1. Modulkopf      PNAME   - Modulname

2.                ENAME   - Namen der Einsprungpunkte  nicht alphabetisch

3.                DSIZE   - Grsse Datenbereich        Typ absolut

4.                PSIZE   - Grsse Programmbereich     Typ programmrelativ

5. Modulrumpf     SETLC   - Setzen des Adresszhlers   gemischtes mehr-

ABS     - absolutes Byte             faches Erscheinen

PREL    - programmrelatives Wort

DREL    - datenrelatives Wort

XPOFF   - Inkrement fr External

6. Import/Export  EPOINT  - Einsprungpunkte            alphabetisch

XCHAIN  - externe Verweise           geordnet

7. Ende           EPROG   - Modulende

8. Dateiende      EFILE   - Dateiende                  nach letztem Modul

Programmrelative Objekte knnen Adresse, Daten, oder Kettungszeiger sein.

Das Ende einer Zeigerkette wird durch einen absoluten Eintrag mit dem Wert 0

gekennzeichnet (zwei absolute Byteobjekte mit dem Wert 0). Alle externen

Referenzen auf einen Einsprungpunkt in einem anderen Modul werden

miteinander verkettet, so dass der Linker sie finden und durch die Adresse

des entsprechenden Einsprungpunktes in dem anderen Modul ersetzen kann.

Ist beim Assemblieren eine externe Referenz so in einem Ausdruck enthalten,

dass das Ergebnis einen Distanzwert (positiv oder negativ) von dieser

Referenz ergibt, dann steht unmittelbar vor dem Kettenglied ein Eintrag zum

Dekrementieren oder Inkrementieren der externen Referenz. Nach Auflsung der

Referenz wird dieses Inkrement, bzw. Dekrement, hinzuaddiert, bzw.

abgezogen. Ein Inkrement- oder Dekrement-Eintrag hat auf den Adresszhler

keinen Einfluss. Erst durch den folgenden Worteintrag, auf den sich das

Inkrement oder Dekrement bezieht, wird der Adresszhler erhht.

Das bei der Beschreibung des Crossassemblers verwendete Assembler-Quelltext-

Beispiel wird auch bei der Beschreibung des DREL-Programms benutzt. Anhand

dieses Beispiels kann der genaue Aufbau eines Objekt-Moduls im REL-Format

nachvollzogen werden.

LNK Linker

----------------------------------------------------------------------------

Beschreibung und Bedienung

Der Linker LNK bekommt als Eingabe ein- oder mehrere REL-Format Objekt-

Moduldateien, zustzlich ein- oder mehrere REL-Libraries. Aus den einzelnen

relokatiblen Modulen erzeugt der Linker ein absolutes, lauffhiges

Maschinenprogramm. Programm- und Datenbereich sind getrennte Bereiche.

Libraries werden durchsucht, um noch nicht gelste externe Referenzen

aufzulsen. Dabei werden durch Mehrfachdurchlufe bei Libraries auch

Rckwrtsverweise innerhalb einer Library aufgelst. LNK wird wie folgt

aufgerufen :

lnk -c# -d# -l -oofile cfile.LNK pfile mfile/lfile mfile/lfile ...

Die Angaben beim Aufruf im einzelnen :

-c#         -  Angabe der Anfangsadresse fr den Programmcode. # ist

dabei eine Hexadezimalzahl, die ohne Zwischenraum direkt

nach dem 'c' folgt. Wenn diese Angabe gemacht wird, hat

das erzeugte Programm die Extension ".BIN", ohne diese

Angabe ".COM". Bei Erzeugung einer ".COM"-Datei wird die

Anfangsadresse als 0100h festgelegt und an den Anfang des

Programms fgt der Linker einen Sprung an den

Programmstart ein, sofern dieser in einem geladenen Modul

angegeben wurde (z.B. beim Crossassembler durch Angabe

des Symbols des Programmstarts hinter dem abschliessenden

"end").

-d#         -  Angabe der Anfangsadresse des Datenbereichs, # wie bei

"-c". Es wird zustzlich zu der Programmdatei mit

Extension ".BIN" eine Datei mit dem absoluten Datenbereich

und der Extension ".DAT" erzeugt. Wenn diese Option nicht

angegeben wird, legt der Linker das Datensegment direkt

hinter das Codesegment. In diesem Fall braucht der Linker

zwei Durchlufe (2 Pass Link), mit Angabe der Option "-d"

nur einen Durchlauf (1 Pass Link).

-l          -  Mit dieser Option gibt der Linker alle Aktivitten

whrend des Linkens sowie eine Symboltabelle aus an

stdout. Ohne diese Option wird nur die Gesamtlnge des

Code- und des Datenbereichs ausgegeben.

-oofile     -  Angabe des Ausgabedateinamens. Die Extension muss mit

angegeben werden. Die Angabe muss direkt hinter dem 'o'

ohne Zwischenraum erfolgen. Wird diese Option nicht

benutzt, dann wird der Ausgabedateiname aus dem Namen des

ersten angegebenen Moduls zum Linken, pfile, aufgebaut

mit den oben beschriebenen Extensions.

cfile .LNK  -  Eine Datei mit der Extension ".LNK" ist eine

Kommandodatei fr den Linker. Diese Datei ist eine

normale Textdatei, in der alle Optionen und Dateiangaben

fr den Linker ausser noch einer Kommandodatei-Angabe

stehen knnen. Im Unterschied zur Kommandozeile darf in

jeder Zeile der Kommandodatei nur eine Option oder ein

Dateiname stehen. Jede Zeile der Kommandodatei wirkt wie

ein Argument der Kommandozeile. Die Extension ".LNK" muss

bei Angabe einer Kommandodatei mit angegeben werden.

Zustzlich zu den Argumenten in der Kommandodatei knnen

auch noch weitere Optionen oder Angaben in der

Kommandozeile gemacht werden, die dann zustzlich

bercksichtigt werden.

pfile       -  Dateiname des ersten zu linkenden Objektmoduls. Als

Extension ist nur ".REL" zugelassen, diese Extension muss

nicht mit angegeben werden. Wird die "-o"-Option n

benutzt, bekommen die erzeugten Ausgabedateien den Namen

pfile mit einer anderen Extension (s.o.).

mfile/lfile -  Entweder zu ladendes REL-Modul (mfile) mit Extension

".REL", die nicht mit angegeben werden muss, oder zu

durchsuchende REL-Library (lfile) mit Extension ".LIB",

diese Extension muss mitangegeben werden. Aus Libraries

werden nur die Module geladen, die zur Auflsung noch

nicht gelster externer Referenzen dienen.

Bei allen Dateinamen kann ein vollstndiger MSDOS- oder TOS-Pfadname

mitangegeben werden. Die Deklaration eines externen Symbols reicht schon

aus, damit das betreffende Modul aus einer Library geladen wird, auch wenn

das Modul im Programm nicht verwendet wird. REL-Module und REL-Libraries

werden in der Reihenfolge der Angabe in Kommandozeile oder Kommandodatei

bearbeitet. Alle Fehlermeldungen des Linkers sind selbsterklrend und werden

daher hier nicht angefhrt.

Beispiele :

Es wird das Beispiel RELTEST, was schon beim Assembler angefhrt wurde,

benutzt und die Datei R2.MAC, die folgendes REL-Modul liefert :

C: mac r2 -l

xxxxx Z80 Crossassembler    -    file: R2.MAC    page: 1

line loc   ----object----   source

1 0000' 21 0018'         AEXT3::    ld      HL,EXT1

2 0003' 21 0000                     ld      HL,DGMEM2

3 0006' 21 0000                     ld      HL,CGLOB2

4 0009' 21 0000                     ld      HL,DGLOB2

5 000C'

6 000C' 21 000C'         EXT2::     ld      HL,EXT2

7 000F' 21 0004'                    ld      HL,DGMEM2

8 0012' 21 0007'                    ld      HL,CGLOB2

9 0015' 21 000A'                    ld      HL,DGLOB2

10 0018'

11 0018' 21 0000'         EXT1::     ld      HL,AEXT3

12 001B' 21 0010'                    ld      HL,DGMEM2

13 001E' 21 0013'                    ld      HL,CGLOB2

14 0021' 21 0016'                    ld      HL,DGLOB2

15 0024'

16 0024'                             extrn DGMEM1

17 0024'                             extrn DGMEM2

18 0024'                             extrn DGMEM3

19 0024'                             extrn CGLOB1

20 0024'                             extrn CGLOB2

21 0024'                             extrn CGLOB3

22 0024'                             extrn DGLOB1

23 0024'                             extrn DGLOB2

24 0024'                             extrn DGLOB3

25 0024'

26 0024'                             end

symbols:

0000' AEXT3::      0000* CGLOB1        001F* CGLOB2        0000* CGLOB3

0000* DGLOB1       0022* DGLOB2        0000* DGLOB3        0000* DGMEM1

001C* DGMEM2       0000* DGMEM3        0018' EXT1::        000C' EXT2::

C: drel r2

xxxxx REL/LIB-Dump Version 1.0

-  program: R2

entry: EXT1

entry: EXT2

entry: AEXT3

data size: 0000

prog size: 0024'

0000'   21 0018' 21 00 00 21 00 00 21 00 00 21 000C' 21

0010'   0004' 21 0007' 21 000A' 21 0000' 21 0010' 21 0013'

0021'   21 0016'

entry pt: 0000'   AEXT3

ext chain: 0000    CGLOB1

ext chain: 001F'   CGLOB2

ext chain: 0000    CGLOB3

ext chain: 0000    DGLOB1

ext chain: 0022'   DGLOB2

ext chain: 0000    DGLOB3

ext chain: 0000    DGMEM1

ext chain: 001C'   DGMEM2

ext chain: 0000    DGMEM3

entry pt: 0018'   EXT1

entry pt: 000C'   EXT2

- end prog: 0000

- end file

Die beiden REL-Module werden nun gelinkt :

C: lnk reltest r2

xxxxx REL-Linker Version 1.0

178 bytes data

214 bytes code

second pass

178 bytes data

214 bytes code

LNK erzeugt aus den beiden Modulen die Datei RELTEST.COM, die am Anfang

einen von dem Linker eingefgten Sprungbefehl an den Programmstart enthlt

und das Datensegment direkt im Anschluss an das Codesegment. Da bei

Linkbeginn das Ende des Codesegmentes noch nicht bekannt ist, sind zwei

Durchlufe notwendig. Mit der Option "-l" werden mehr Informationen

zum Linkvorgang ausgegeben :

C: lnk reltest r2 -l

xxxxx REL-Linker Version 1.0

178 bytes at 0000" 0000 RELTES

178 bytes at 0000' 0100 RELTES

start at 0003' 0103 RELTES

0 bytes at 00B2" 00B2 R2

36 bytes at 00B2' 01B2 R2

178 bytes data

214 bytes code

second pass

178 bytes at 0000" 01D9 RELTES

178 bytes at 0000' 0103 RELTES

start at 0003' 0106 RELTES

0 bytes at 00B2" 028B R2

36 bytes at 00B2' 01B5 R2

178 bytes data

214 bytes code

symbols:

01B5 AEXT3    010B CGLOB1   016C CGLOB2   0179 CGLOB3   0210 DGLOB1

0242 DGLOB2   024F DGLOB3   01D9 DGMEM1   01DC DGMEM2   01E9 DGMEM3

0064 EQU1     012C EQU3     01CD EXT1     01C1 EXT2

In den nchsten beiden Beispielen wird einmal der Anfang des Datenbereichs

und einmal der Anfang des Codebereichs fest vorgegeben. Bei den festen

Vorgaben werden keine Startadressen in den Modulen bercksichtigt. Bei der

Vorgabe der Anfangsadresse des Datenbereichs ist nur ein Link-Durchlauf

notwendig, da die Startadressen von Programm- und Datenbereich von

vornherein feststehen :

C: lnk reltest r2 -d1000 -l

xxxxx REL-Linker Version 1.0

178 bytes at 0000" 1000 RELTES

178 bytes at 0000' 0100 RELTES

start at 0003' 0103 RELTES ignored !

0 bytes at 00B2" 10B2 R2

36 bytes at 00B2' 01B2 R2

178 bytes data

214 bytes code

symbols:

01B2 AEXT3    0108 CGLOB1   0169 CGLOB2   0176 CGLOB3   1037 DGLOB1

1069 DGLOB2   1076 DGLOB3   1000 DGMEM1   1003 DGMEM2   1010 DGMEM3

0064 EQU1     012C EQU3     01CA EXT1     01BE EXT2

C: lnk reltest r2 -c1000 -l

xxxxx REL-Linker Version 1.0

178 bytes at 0000" 0000 RELTES

178 bytes at 0000' 1000 RELTES

start at 0003' 1003 RELTES ignored !

0 bytes at 00B2" 00B2 R2

36 bytes at 00B2' 10B2 R2

178 bytes data

214 bytes code

second pass

178 bytes at 0000" 10D6 RELTES

178 bytes at 0000' 1000 RELTES

start at 0003' 1003 RELTES ignored !

0 bytes at 00B2" 1188 R2

36 bytes at 00B2' 10B2 R2

178 bytes data

214 bytes code

symbols:

10B2 AEXT3    1008 CGLOB1   1069 CGLOB2   1076 CGLOB3   110D DGLOB1

113F DGLOB2   114C DGLOB3   10D6 DGMEM1   10D9 DGMEM2   10E6 DGMEM3

0064 EQU1     012C EQU3     10CA EXT1     10BE EXT2

Fr das letzte Beispiel wird die Linker-Kommandodatei RELTEST.LNK mit

folgendem Inhalt erstellt :

-c1000

-d1000

reltest

r2

Folgende Aufrufe zeigen die Mglichkeiten solcher Kommandodateien :

C: lnk reltest.lnk

xxxxx REL-Linker Version 1.0

178 bytes data

214 bytes code

C: lnk reltest.lnk -l

xxxxx REL-Linker Version 1.0

178 bytes at 0000" 1000 RELTES

178 bytes at 0000' 1000 RELTES

start at 0003' 1003 RELTES ignored !

0 bytes at 00B2" 10B2 R2

36 bytes at 00B2' 10B2 R2

178 bytes data

214 bytes code

symbols:

10B2 AEXT3    1008 CGLOB1   1069 CGLOB2   1076 CGLOB3   1037 DGLOB1

1069 DGLOB2   1076 DGLOB3   1000 DGMEM1   1003 DGMEM2   1010 DGMEM3

0064 EQU1     012C EQU3     10CA EXT1     10BE EXT2

Im letzten Beispiel wurden die Dateien RELTEST.BIN und RELTEST.DAT erzeugt,

die die absoluten Code- und Datensegmente beinhalten. Der Dump dieser

Dateien :

RELTEST.BIN

0000  00 00 00 3E 01 21 BE 10 CD B2 10 21 BE 10 CD BE  ...>.!.....!....

0010  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0060  00 00 00 00 00 00 CD BE 10 CD 08 10 21 6C 10 00  ............!l..

0070  21 70 10 21 C8 00 32 CA 10 32 CC 10 32 76 10 32  !p.!..2..2..2v.2

0080  79 10 32 16 10 32 1A 10 32 C2 10 32 1D 10 32 22  y.2..2..2..2..2"

0090  10 00 00 10 FC 18 DF C9 01 00 00 03 00 00 00 00  ................

00A0  00 00 10 CA 10 08 10 FF 0F C8 10 05 10 38 0F 64  .............8.d

00B0  00 FA 21 CA 10 21 03 10 21 69 10 21 69 10 21 BE  ..!..!..!i.!i.!.

00C0  10 21 03 10 21 69 10 21 69 10 21 B2 10 21 03 10  .!..!i.!i.!..!..

00D0  21 69 10 21 69 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  !i.!i...........

RELTEST.DAT

0000  01 02 00 03 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00  ................

0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 E7 20  ................

0020  CA 10 10 18 EF 1F EE E9 FF 15 EF 58 64 00 FA 00  ...........Xd...

0030  00 00 3E 01 21 21 CE CD CD C2 21 CE DE CD 22 DE  ..>.!!....!...".

0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................

0060  00 00 00 00 00 00 CD 22 DE CD CD 18 21 CE 8C 00  ......."....!...

0070  21 CE 90 21 C8 00 32 32 DA 32 BF EA 32 32 86 32  !..!..22.2..22.2

0080  32 89 32 BD 36 32 BD 3A 32 B5 EA 32 BD 3D 32 BD  2.2.62.:2..2.=2.

0090  42 00 00 10 FC 18 DF C9 01 00 00 03 00 00 00 00  B...............

00A0  00 EF 20 F0 E9 FF 18 EF 1F EE E9 FF 15 EF 58 64  ..............Xd

00B0  00 FA FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................

LIB Librarian

----------------------------------------------------------------------------

Beschreibung und Bedienung

Der Librarian LIB dient zum Aufbau und Verwalten von REL-Format-Libraries.

Folgende Aufrufe von LIB sind mglich :

lib  oldlib  newlib  -d modul modul modul ...

Legt die Library newlib neu an und kopiert die Library oldlib in

diese. Alle hinter der Option "-d" angegebenen, jeweils durch Space

getrennten Module werden nicht kopiert. oldlib und newlib sind volle

MSDOS- oder TOS-Dateispezifikationen mit optionaler Pfadangabe. Die

default Extension fr Libraries ist ".LIB" und muss nicht mit

angegeben werden. Die beiden Dateinamen oldlib und newlib mssen

verschieden sein. Die Modulnamen modul sind maximal sechstellige

Namen der in der Library enthaltenen Module. Der Modulname ist der im

REL-Format spezifizierte Name und nicht zu verwechseln mit den

Dateinamen von REL-Modulen.

lib  oldlib  newlib  -a file file file ...

Legt Library newlib neu an und kopiert die Library oldlib in diese.

Alle hinter der Option "-a" angegebenen Dateinamen (MSDOS- oder

TOS-Spezifikation) bezeichnen REL-Format-Module, die in der

angegebenen Reihenfolge an newlib  angehngt werden. Die default

Extension fr die REL-Format-Moduldateien ist ".REL" und muss nicht

mit angegeben werden. Wenn oldlib und newlib gleich sind, dann wird

nur eine neue Library angelegt mit den angegebenen REL-Format-

Modulen.

lib  oldlib  -x modul modul modul ...

Alle in der Modulliste angegeben Module (modul s.o.) werden aus der

Library old lib extrahiert. Die Library bleibt dabei unverndert.

Jedes extrahierte Modul wird im REL-Format jeweils in eine Datei mit

dem Modulnamen und der Extension ".REL" geschrieben.

lib  oldlib  -t

Alle Modulnamen werden in der Reihenfolge, wie sie in der Library

oldlib abgelegt sind, aufgelistet. Zu jedem Modulnamen wird die Lnge

des Codesegmentes (' angehngt) und des Datensegmentes (" angehngt)

hexadezimal ausgegeben. Eine in einem Modul befindliche Startadresse

wird zustzlich ausgegeben.

lib  oldlib  -l

Alle Module der Library oldlib werden aufgelistet. Es wird der

Modulname (module) angegeben, alle Namen von Einsprungpunkten

(entries) und alle Namen externer Referenzen (externals).

lib  cmdfile .CMD

Alle Anweisungen fr den Librarian stehen in einer Kommandodatei mit

Extension ".CMD". Die Extension muss mit angegeben werden. Die

Anweisungen mssen in der Kommandodatei genauso angegeben werden wie

in der Kommandozeile, nur muss jede Option und jeder Datei- oder

Modulname in einer eigenen Zeile stehen. Mithilfe einer Kommandodatei

knnen Libraries mit sehr vielen Modulen, z.B. die Q/C-Systemlibrary,

leicht automatisiert erstellt werden.

Beispiele. Erstellen der neuen Library TEST.LIB mit den Modulen RELTEST.REL

und R2.REL :

C: lib test test -a reltest r2

xxxxx REL-Librarian Version 1.0

creating library TEST.LIB with

RELTES

R2

Listen der Modulnamen in der eben erstellten Library :

C: lib test -t

xxxxx REL-Librarian Version 1.0

module list library TEST.LIB

RELTES      00B2" 00B2' - start at 0003'

R2          0000" 0024'

Listen aller Einsprungpunkte und aller Externals aller Module in der

Library :

C: lib test -l

xxxxx REL-Librarian Version 1.0

library TEST.LIB

module      RELTES

entries     EQU1      EQU3      CGLOB1    CGLOB2    CGLOB3    DGMEM1

DGMEM2    DGMEM3    DGLOB1    DGLOB2    DGLOB3

externals   AEXT3     EXT1      EXT2

module      R2

entries     EXT1      EXT2      AEXT3

externals   CGLOB1    CGLOB2    CGLOB3    DGLOB1    DGLOB2    DGLOB3

DGMEM1    DGMEM2    DGMEM3

Extrahieren des Moduls R2 aus der Library TEST.LIB, das Modul wird in die

Datei R2.REL geschrieben :

C: lib test -x r2

xxxxx REL-Librarian Version 1.0

library TEST.LIB, extracting

R2

Erzeugen einer neuen Library TEST1.LIB mit dem Inhalt von TEST.LIB ausser

dem Modul R2 :

C: lib test test1 -d r2

xxxxx REL-Librarian Version 1.0

copy library TEST.LIB to TEST1.LIB, deleting

R2

Utilities

----------------------------------------------------------------------------

DREL

DREL ist ein REL-Format-Dump-Programm, mit dem Inhalte von REL-Format-

Modulen und -Libraries nach REL-Format-Objekten byte- und wortorientiert

ausgegeben werden knnen. DREL ist als Utility fr den Assembler und Linker

aus derselben Quelle wie diese entnommen und wurde auf Portabilitt, bessere

Lesbarkeit des Dumps, sowie Segmentbercksichtigung erweitert.

Als einzigen Parameter beim Aufruf erhlt DREL die Dateispezifikation einer

REL-Format-Datei, dies kann ein einzelnes REL-Modul oder eine REL-Library

sein. Die default Extension ist ".REL". DREL gibt dann an stdout einen Dump

aus. Das erste Feld einer Zeile gibt den Typ des REL-Objekts an, wenn es

sich nicht um Code handelt. Das zweite Feld zeigt den aktuellen Adresszhler

und das aktuelle Segment oder gibt Programm- oder Entry-Namen an. Im dritten

Feld stehen die eigentlichen Byte- und Wort-Codeeintrge, ggf. mit

voranstehendem Offset, oder Namen in der das Modul abschliessenden

Namensliste. Bei relativen Worteintrgen ist zustzlich der Relokationstyp

angegeben.

Die REL-Format-Objekttypen werden wie folgt ausgegeben :

ABS                          byte

ENAME               entry:   symbol

CNAME              common:   symbol

PNAME       -     program:   symbol

LNAME             library:   symbol

EXT                          extension link item

CSIZE           common sz:   word

XCHAIN          ext chain:   address    symbol

EPOINT           entry pt:   address    symbol

XMOFF                        word -

XPOFF                        word +

DSIZE           data size:   word

SETLC             load at:   address

CHAIN           ld chn at:   address

PSIZE           prog size:   word '

EPROG       -    end prog:   address

EFILE       -     end file

PREL                         word '

DREL                         word "

CREL                         word ~

byte        - ein hexadezimales Byte, 8 Bit

word        - ein hexadezimales Wort, 16 Bit

address     - wie word

symbol      - Zeichenfolge bis zu 7 Zeichen

Beispiel :

C: drel reltest

xxxxx REL/LIB-Dump Version 1.0

-  program: RELTES

entry: EQU1

entry: EQU3

entry: CGLOB1

entry: CGLOB2

entry: CGLOB3

entry: DGMEM1

entry: DGMEM2

entry: DGMEM3

entry: DGLOB1

entry: DGLOB2

entry: DGLOB3

data size: 00B2

prog size: 00B2'

load at: 0000"

0000"  01 02 00 03 00

load at: 000A"

000A"  04

load at: 0010"

load at: 0016"

load at: 001D"

001D"  08 0000" 00 00 0008' FFFF" FFFE+ 0020" 0005' FF38"

002C"  64 00 FA

load at: 0000'

0000'  00 00 00 3E 01 21 00 00 CD 00 00 21 0006' CD 000C'

0011'  00 00

load at: 0064'

0064'  00 00 CD 000F' CD 0008' 21 006C' 00 21 0070' 21

0074'  C8 00 32 0026" 32 0002+ 0077' 32 0076' 32 0079'

0082'  32 0016" 32 001A" 32 FFF8+ 007A' 32 001D" 32 0022"

0091'  00 00 10 FC 18 DF C9 01

load at: 009B'

009B'  03 00

load at: 00A1'

00A1'  0000" 0089' 0008' FFFF" FFFE+ 00A3' 0005' FF38"

00AF'  64 00 FA

load at: 002F"

002F"  00 00 00 3E 01 21 0067' CD 0009' 21 0035" CD 003B"

0040"  00 00

load at: 0064"

0064"  00 00 CD 003E" CD 0008' 21 006C" 00 21 0070" 21

0074"  C8 00 32 00A9' 32 0002+ 0077" 32 0076' 32 0079'

0082"  32 0016" 32 001A" 32 FFF8+ 007A" 32 001D" 32 0022"

0091"  00 00 10 FC 18 DF C9 01

load at: 009B"

009B"  03 00

load at: 00A1"

00A1"  0000" 0089" 0008' FFFF" FFFE+ 00A3" 0005' FF38"

00AF"  64 00 FA

ext chain: 0038"  AEXT3

entry pt: 0008'  CGLOB1

entry pt: 0069'  CGLOB2

entry pt: 0076'  CGLOB3

entry pt: 0037"  DGLOB1

entry pt: 0069"  DGLOB2

entry pt: 0076"  DGLOB3

entry pt: 0000"  DGMEM1

entry pt: 0003"  DGMEM2

entry pt: 0010"  DGMEM3

entry pt: 0064   EQU1

entry pt: 012C   EQU3

ext chain: 00A9"  EXT1

ext chain: 0067"  EXT2

- end prog: 0003'

- end file